TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO01 – VÝTAHY

JIHOZÁPADNÍ STRANA VÍCEÚČELOHÉ HALY

ČÁST: OPLÁŠTĚNÍ VESTIBULU

Projektová část / profese	:	OPLÁŠTĚNÍ VESTIBULU

Zhotovitel Dokumentace	:	KVK GROUP, spol. s r. o. / IČ: 285 84 970

Čujkovova 1736/30, 700 30 Ostrava – Zábřeh

+ 420 725 407 047, info@kvkgroup.cz

Vypracoval	:	Bc. Marek Vokoun	Datum	:	15. 12. 2013

Kontroloval	:	Ing. Jana Kalužíková	Počet stran	:

Schválil	: 	Petr Vala	A. č. souboru	:	13K025

Investor	:	VÍTKOVICE ARÉNA a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava

Stavba	:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V HALE ČEZ ARÉNA

Generální projektant	:	HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské hory

Hlavní inženýr projektu	:  Ing. Josef Zlámal; 602 514 985; jzlamal@hutniprojekt.cz

Generální dodavatel	:	Bude vybrán ve výběrovém řízení

Stupeň	:	Dokumentace pro provádění stavby

SO	:  SO01 – VÝTAHY

JIHOZÁPADNÍ STRANA VÍCEÚČELOHÉ HALY

OBSAH:

1.	Identifikační údaje	3

1.1.	Identifikační údaje stavby:	3

1.2.	Identifikační údaje investora	3

1.3.	Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace	3

1.4.	Stupeň dokumentace	3

2.	Popis dodavatelských prací	4

2.1.	Opláštění vestibulu	4

# Identifikační údaje

## Identifikační údaje stavby:

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V HALE ČEZ ARÉNA

Místo stavby:	ul. Závodní, Ostrava – Vítkovice

Objekt SO:	SO01 – VÝTAHY

JIHOZÁPADNÍ STRANA VÍCEÚČELOHÉ HALY

Projektová část:	OPLÁŠTĚNÍ VESTIBULU

Díl:

## Identifikační údaje investora

Název	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Adresa:	Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh

## Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace

### Generální projektant

Název:	HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

Adresa:	28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

IČ:	451 93 622

### Část: Opláštění vestibulu

Název:	KVK GROUP, spol. s r. o.

Adresa doručovací:	Čujkovova 1736/30, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Adresa fakturační:	Sokolovská 1250/56, 708 00 Ostrava – Poruba

Adresa web:	www.kvkgroup.cz

Zakázkové číslo:	12K037

IČ: 	285 84 970

DIČ:	CZ 285 84 970

Zápis v OR:	Sp. zn.: KOS Ostrava odd. C, vl. 33155

Kontaktní osoba:	Petr Vala, jednatel společnosti,

Tel.:775 219 194, vala@kvkgroup.cz

Bankovní spojení:	GE 196 073 307 / 0600

## Stupeň dokumentace

DPS	Dokumentace pro provádění stavby

# Popis dodavatelských prací

Všeobecně

Jedná se o lehký obvodový plášť, tvořený sloupkopříčkovou fasádou s tepelně izolačním sklem.

Fasádní systém bude kotven do ocelové konstrukce vestibulu a ve spodní části do betonové desky v úrovních + 4,400 a +3,800 (neověřeno). Zasklení je horizontálně členěno po 1500mm, a vertikálně členěno.

Části zasklení pod úrovní podlahy a nad úrovní podhledu vestibulu jsou neprůhledné, s vyplněním zakrytého prostoru tepelnou izolací. Neprůhledné zasklení je také ve 2 atypických polích, ve kterých jsou skryty dešťové svody. Tyto svody prostupují ve spodní části otvorem v zasklení.

## Opláštění vestibulu

### Opláštění

#### Fasádní systém včetně zasklení tepelně izolačním sklem

Rozměry:	POHLED I.	4925x4500mm;

POHLED II.	4925x7900mm;

POHLED III.	4925x4500mm;

POHLED IV.	4550x1845mm, počet: 2x;

Použité profily WICTEC 50SG (nebo ekvivalent) – fasádní Al profily v RAL 9006 s přerušeným tepelným mostem pro strukturální zasklení.

Spára je tmelena trvale pružným tmelem černé barvy, UV stabilním - DOW GORNING 791 (nebo ekvivalent).

Kotvení: 	Nerezové systémové kotvy.

Pro kotvení markýzy nad vstupem budou použity atypické kotevní prvky z nerezové oceli. Jedná se tzv. "kotevní kámen" dl. 120mm, upevňovaný do svislého sloupku a doplněný o plošný element, prostupující tmelenou spárou; Dodávka je vč. výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena dodavatelem fasádního systému.

Zasklení: 	Izolační dvojsklo o složení: ESG 8 / 16mm inertní plyn / ESG 6mm. Vnější sklo tl.8mm je reflexní, s nádechem modré. Teplý rámeček; Požadovaný součinitel Ug=1,2 W/m2K.

V místech ostění a dešťových svodů bude zasklení provedeno bezpečnostním sklem ESG tl.8mm reflexním, s nádechem modré. Z vnitřní strany bude sklo smaltováno, odstín: RAL 9006.

Konkrétní odstín modré bude odsouhlasen na základě vzorku, po porovnání se zasklením na stávající administrativní budově haly ČEZ Aréna.

Výplně otvorů:	V opláštění jsou osazeny 3ks okna. Okenní profil hliníkový s přerušeným teplelným mostem WICLINE 65EVO (nebo ekvivalent); Celem 3ks okna o rozměu 1450x650mm  – okno jednodílné jednoduše zasklené tepelně izolačním dvojsklem, křídlo sklápěcí dovnitř; Pákové ovládání - páka na sloupku fasádního systému, bowden vedený v dutině sloupku. Barva profilů RAL 9006. Kování a doplňky v provedení nerezovém. Požadovaný součinitel Uw=1,2 W/m2K.

Smaltování	V místech, kde je zasklení neprůhledné - izolačním dvojsklem bude vnitřní sklo smaltováno; Odstín: RAL 9006.

Tepelná izolace	Do neprůhledných částí pláště v úrovních pod podlahou a nad podhledem vestibulu bude instalována tepelná izolace vláknitá - minerální vlna tl. 140-200mm o minimální objemové hmotnosti 50kg/m3 - ISOVER FASSIL (nebo ekvialent). Tepelná izolace tloušťky nad 140mm lze provést ve 2 vrstvách. Teplenou izolací budou vyplněny všechny dutiny, v úrovni opláštění, které jsou zakrývány oplechováním (viz. Schémata).

#### Markýza nad vstupem

Nad vstupem do vestibulu bude zavěšena skleněná markýza z jednoho kusu skla o rozměru 2000x750mm, zavěšena na nerezovém kování. Pro zavěšení budou na opláštění připraveny kotevní prvky.

Sklo:	Jako sklo je použito bezpečnostní sklo VSG (2xESG 10mm) s bezpečnostní fólií. Celková tloušťka 20mm. Sklo s testem bezpečnosti s prohříváním – HST. Hrana je broušena v technologicky nutném rozsahu. Dodávka je včetně výrobní dokumentace a statického posouzení skleněné tabule, ze kterého vyplyne skutečná tloušťka skla.

Kování:	Systém terčů a táhel pro vynesení markýzy bude přizpůsoben kotevním prvkům opláštění.

#### Automatické posuvné dveře

Vstup bude tvořen automatickými posuvnými dveřmi s tepelně izolačním dvojsklem.

Posuvné dveře:	Automatické dveře dvoudílné ADS SLIM - Thermo BESAM UNISLIDE (nebo ekvivalent). Montáž na fasádní AL systém (sloupky v místě dveří vyztuženy). Světlý průchozí rozměr 1400x2250mm. Barva profilů RAL 9006. Na dveřích budou značky pro slabozraké.

Zvláštní požadavky:	Externí ovládání dveří bude realizováno 2 bezpotenciálovými releovými kontakty. Předpokládané zatížení kontaktů je max.24V / 1A.

První relé bude sloužit pro zablokování pohybových čidel pro ovládání otevírání dveří. Při zablokovaném čidlu pohybu budou dveře otevírané pouze snímačem čipových karet. Při odblokování budou dveře otevírané přítomností osoby před dveřmi i snímačem čipových kater. Druhé relé bude sloužit pro otevírání dveří od snímače čipových karet a také pro dálkové trvalé otevření dveří z řídícího pracoviště.

Logika ovládání:

1 relé: 	při sepnutém kontaktu budou čidla pohybu pro otevírání dveří funkční

při rozepnutém kontaktu budou čidla pohybu blokována

2 relé:	při krátkém sepnutí se dveře otevřou a po průchodu osob se dveře zavřou

při sepnutí se dveře otevřou a zůstanou otevřené

při rozepnutí se dveře zavřou

### Klempířské konstrukce

Klempířské konstrukce jsou navržené z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,7mm, 1,5mm a bondového plechu tl. 4mm v barvě RAL 9006. Jedná se o oplechování – lemování. Klempířské konstrukce jsou upevněny pomocí příponek, případně je oplechování lepeno k podkladu.